Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung.
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltaste 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Standardmäßig mit einer S0-Schnittstelle und Tarifklemmen.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(45) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 17,5 x 117,5 x 63 mm (1TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 5,2-stellig (99999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  8 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
S0-Impulsausgange: Einen Ausgang für Bezug- und Lieferung
Impulsrate: 0,01 Imp/kWh bis 10.000 Imp/kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	460545PRO-S

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de